交通慧眼——城市路口车辆制动边界与延迟减速风险预判

第1章  Introduction

1.1 背景信息

城市交叉口交通冲突集中。车辆若未在合理位置制动，易出现急减速、越线停车或追尾。事故数据低频且滞后，视频轨迹可连续刻画运动状态。本文提出“交通慧眼”，融合既有监控视频与断面测速，在少增设备、不改变交通组织的条件下，预判车辆是否错过合理制动时机。

1.2 研究问题

1. 合理制动位置随速度、距离、前车和信号状态变化，固定阈值适应性不足。

2. 视频轨迹误差经差分放大，需以断面测速校正速度。

3. 研究车辆匹配、制动起点、动态边界、风险量化及在线处理时延。

1.3 研究方法

本文按“视觉感知—多源融合—风险预判”展开：提取车辆轨迹并以断面测速校正；结合持续减速度、累计降速和空间位置识别有效制动起点；根据速度、剩余距离和交通状态估计动态边界；对越界未减速车辆计算延迟距离、时间、所需减速度和冲突风险，并由时序模型预测趋势。系统采用连续帧和滑动窗口处理，优先复用既有设施。

1.4 研究意义

本文将风险判断由急减速结果前移至合理制动时机，以视频—测速融合提高参数可靠性，并以机理指标和时序模型兼顾解释与预测，可为路侧预警和交叉口安全管理提供低侵入技术支持。

第2章  Related Work（相关工作）

为突出本文的研究增量，本章不再对相关技术作一般性罗列，而重点评述尚未同时具备实时性、低侵入性和智能属性的研究。具体而言，现有方法往往能够解决轨迹获取、测速、停车判断或冲突识别中的单一问题，但仍存在离线处理、依赖专用设备、采用固定规则或缺少趋势预测等局限。以下按照第3章的方法链条，对这些不足进行归纳，并说明本文的承接关系。

2.1 轨迹提取与道路坐标恢复：实时处理能力不足

基于固定监控或无人机视频的研究可通过目标检测、跨帧跟踪和单应性变换获得车辆位置、速度及加速度等微观轨迹[1-3]。但不少研究以事后视频分析和批量轨迹处理为主，重点关注检测精度或轨迹重构精度，较少讨论连续帧增量计算、在线状态更新和端到端处理时延；无人机采集还受到飞行组织、续航和持续部署条件限制。因此，既有成果虽能提供轨迹基础，却未充分满足长期、稳定的路侧实时应用需求。本文承接目标检测、跟踪和坐标恢复方法，采用固定监控、多区域标定及新增帧增量处理，形成可在线更新的米制纵向轨迹。

2.2 多源测速与轨迹校正：低侵入部署不足

雷达、激光及其他断面测速设备能够提供较稳定的瞬时速度，视觉—雷达融合也可改善目标检测、定位和跟踪结果[4-5]。然而，部分融合方案依赖新增专用传感器、复杂安装标定或高成本路侧改造，难以在既有普通交叉口快速复制；同时，现有研究多关注传感器级融合，对视频车辆与测速记录的时间同步、单车匹配及单点测速约束整段轨迹的处理不足。本文不构建重型多传感器系统，而是优先复用既有摄像机和断面测速设施，通过车辆级时空匹配与连续轨迹优化提高速度可靠性，以降低新增设备和交通组织改造需求。

2.3 制动起点识别：规则化判断的智能属性不足

现有减速行为研究通常以首次负加速度、固定减速度阈值或停车结果确定制动开始位置，并已揭示速度、距离、信号、前车和排队状态对制动决策的影响[6-7]。这类方法计算简单，但本质上仍依赖人工设定规则，难以区分松油门、跟驰微调、测量噪声与真正持续制动，也难以适应不同视频质量、车型和交通情境。本文在既有减速行为认识的基础上，引入自适应减速度阈值，并联合减速度持续性、累计速度下降和后续运行状态，智能识别车辆进入稳定减速状态的最早时空位置。

2.4 停车距离与制动边界：情境自适应能力不足

理论停车距离和黄灯两难区模型依据速度、反应时间、剩余距离和可接受减速度判断停车或通过，具有明确的运动学意义[8]。但相关模型通常采用固定反应时间和固定减速度，主要面向黄灯决策，难以覆盖红灯停车、排队车尾、前车约束、车型差异及驾驶异质性；其边界多为静态计算结果，缺少从实测行为中学习的动态调整机制。本文保留理论停车距离作为物理基准，同时利用实测制动起点和分位数回归，建立随速度、间距、排队、信号和车型变化的动态制动起始边界。

2.5 交通冲突指标：风险判断前置性不足

TTC、PET、避免碰撞所需减速度和制动强度等指标能够在事故发生前描述潜在冲突，且物理含义清晰[9]。但传统指标多在车辆已形成明显接近、急减速或低间距状态后才显著变化，侧重对当前或已形成风险的识别，难以回答车辆是否已经错过合理制动时机；单一阈值也无法完整刻画越界程度、持续时间和后续制动需求。本文将风险判断前移至动态制动边界，综合边界越界程度、延迟时间、所需减速度和纵向TTC，形成可解释的单车瞬时机理风险。

2.6 时序预测方法：实时智能与机理解释尚未兼顾

LSTM、GRU和TCN等时序模型能够学习车辆状态的持续性与变化趋势，具备智能预测潜力。然而，纯数据驱动方法通常依赖大量高质量风险标签，真实事故和近碰样本不足会造成类别不平衡和泛化困难；部分研究只报告离线分类精度，较少同时评价预警提前时间、推理时延和在线资源占用。与此同时，黑箱预测结果难以解释风险来自制动延迟、剩余距离不足还是追尾冲突。本文以机理风险为主通道，融合车辆运动状态和交通情境，通过滑动窗口输入时序网络，在保持物理解释的同时预测未来高风险概率，并将实时性指标纳入模型评价。

2.7 文献评述与本文承接

从实时性看，既有轨迹分析、边界计算和风险识别研究较多采用离线数据与批量处理，缺少连续帧增量更新、滑动窗口推断及端到端时延评价；从低侵入性看，部分高精度方案依赖无人机、专用雷达、激光设备或复杂路侧改造，部署成本和可复制性受限；从智能属性看，制动起点、停车边界和冲突识别仍较多依赖固定阈值、静态参数或单一指标，而纯时序模型又常缺少机理解释。

因此，现有研究通常只具备上述特性中的一项或两项，尚未形成兼顾“实时处理—低侵入部署—智能预判”的统一框架。本文据此构建“轨迹提取—测速校正—有效制动识别—动态边界—机理风险—时序预测”的单车闭环：复用既有监控与测速设施降低改造需求，以连续帧和滑动窗口支持在线运行，并通过深度学习、数据驱动边界和机理耦合时序网络实现可解释的智能风险预判。

第3章 研究方法

3.1 总体框架

本文面向城市信号交叉口进口道直行车辆，构建“交通慧眼”——基于视觉的实时感知与预测系统（Vision-based Real-time Perception & Prediction System，VRPS）。系统以单车为基本分析对象，将视频感知、多源速度校正、有效制动识别、动态制动边界、瞬时机理风险和短时风险预测组织为统一的在线处理链条，用于判断车辆是否错过合理制动时机，并预测其在未来时域内进入高风险状态的概率。

VRPS由三个相互衔接的层级组成：第一层为视觉与多源融合感知，利用YOLO、ByteTrack、多区域透视标定和断面测速约束恢复连续、米制且速度可靠的车辆轨迹；第二层为机理驱动的瞬时风险量化，依据有效制动起点、动态制动边界、边界越界程度、制动延迟、后续所需减速度和纵向TTC解释当前风险来源；第三层为MTPNet（Mechanism Temporal Prediction Net）时序预测，将连续机理特征输入GRU与时间注意力模块，预测未来高风险概率。

系统按新增帧增量更新，并通过固定长度滑动窗口完成在线推断。其主要流程为：

1.对监控视频逐帧执行车辆检测与多目标跟踪，生成连续像素轨迹；

2.通过多区域透视标定将图像坐标转换为道路平面米制坐标；

3.对视频轨迹与既有断面测速记录进行时间同步和车辆级时空匹配；

4.将测速观测作为外部约束校正连续轨迹，并估计车辆纵向运动状态；

5.联合减速度持续性、累计速度下降和后续运行状态识别有效制动起点；

6.基于实测制动行为估计动态制动起始边界，并计算单车瞬时延迟减速风险；

7.将连续机理特征输入MTPNet，输出未来高风险概率与分级预警结果。

上述设计分别对应本文强调的三项属性：新增帧处理和滑动窗口推断保障实时性；优先复用固定摄像机与既有测速设施体现低侵入性；数据驱动边界与机理耦合时序网络共同形成可解释的智能预判能力。

3.2 视觉车辆感知与道路坐标恢复

3.2.1 研究对象与车辆状态

研究对象为接近停止线或排队车尾的进口道直行车辆。车辆由正常接近状态转入持续减速，并最终停车或降低至目标速度。为减少转向和横向交互造成的干扰，仅保留车道归属稳定、轨迹连续且停车目标明确的样本。

对于车辆 i，定义其在时刻 t 的道路平面二维状态为：

oit=xit,yit,vx,it,vy,it,ax,it,ay,it,θit,ci.

式中，xit、yit为道路平面坐标；vx,it、vy,it为速度分量；ax,it、ay,it为加速度分量；θit为航向角；ci为车辆类别。将二维状态投影至车道中心线方向后，得到纵向位置sit、纵向速度vit和纵向加速度ait。车辆距停车目标的剩余距离定义为：

Dit=sitart-sit.

当前方不存在排队车辆时，sitart取停止线位置；当前方存在排队车辆时，停车目标取排队车尾或前车预计停车位置。

3.2.2 车辆检测与跨帧跟踪

设监控视频第t帧为It，YOLO检测器输出车辆检测集合：

Dt=fYOLOIt;θy.

单个检测结果包含边界框、置信度和车辆类别。系统保留car、motorcycle、bus和truck等交通相关类别，并依据车道和运动方向筛选研究车辆。车辆图像锚点取检测框中心，以降低阴影、遮挡和检测框底边抖动对坐标测量的影响。

ByteTrack在相邻帧间关联高、低置信度检测结果，为同一车辆分配稳定轨迹编号。车辆i的像素轨迹表示为：

τi=uit0,uit0+1,…,uite.

系统剔除过短、严重遮挡、频繁失配或明显跳变的轨迹；短时缺失可在车道和速度约束下插值，连续缺失超过阈值的轨迹不进入后续制动分析。在线运行时仅处理新增帧并更新已有轨迹状态。

3.2.3 多区域透视标定

为适应不同进口道方向、路面平面和透视尺度，将监控画面划分为若干研究区域。对区域r选取不少于4组图像点urk及其对应的道路平面点xrk，求解独立单应性矩阵Hr：

λkxrk=Hrurk.

当车辆锚点位于区域r时，其道路平面坐标由下式获得：

xityitwit=Hruitviimgt1,  xit=xitwit, yit=yitwit.

多区域独立标定避免将不同道路方向或不同路面平面强行映射至同一坐标关系。利用独立道路控制点计算重投影误差，当区域平均误差或最大误差超过阈值时，重新选择标定点并估计单应性矩阵。

3.3 低侵入速度融合与运动状态估计

3.3.1 测速记录、时间同步与车辆匹配

设既有断面测速设备的第m条记录为：

qm=tmspd,lm,cm,vmspd,

其中tmspd为通过时刻，lm为车道，cm为车辆类别，vmspd为断面速度。测速断面被映射至道路平面并确定其纵向位置。若现场无独立测速设施，可关闭该校正模块，以保持系统的低侵入部署能力。

设视频设备与测速设备之间存在时钟偏差δt，校正后的测速时刻为：

tmspd=tmspd+δt.

通过连续观测期内车辆通过顺序、车道和通过时刻估计δt；当时钟偏差随时间漂移时，采用分段线性或滑动窗口方式重新估计。

对视频轨迹i，通过插值得到车辆经过测速断面的时刻tivid和视频估计速度vivid。车辆与测速记录之间的匹配代价定义为：

Cim=wttivid-tmspdσt+wvvivid-vmspdσv+wlIli≠lm+wcIci≠cm.

在最大时间差、最大速度差和车道一致性约束下，采用匈牙利算法完成一对一匹配。匹配代价超过阈值的样本不参与轨迹校正。

3.3.2 连续轨迹约束校正

断面测速只能提供单点速度观测。为避免局部替换速度造成轨迹不连续，本文将测速值作为连续轨迹优化的外部约束。对匹配成功的车辆，校正后的纵向轨迹sit通过最小化以下目标函数获得：

minsitJi,  Ji=Jipos+λJismooth+μJispeed,

其中：

Jipos=t​sit-sit2,

Jismooth=t​Δ2sit2,

Jispeed=siti+Δt-siti-Δt2Δt-vmspd2.

位置保持项限制轨迹整体偏移，平滑项抑制高频波动，速度约束项使断面处的轨迹导数接近独立测速值。在线运行时使用固定参数和滚动优化窗口控制计算时延。

3.3.3 纵向运动状态估计

基于校正轨迹计算纵向速度：

vit=sit-sit-ΔtΔt.

对速度序列进行短窗口平滑后，纵向加速度定义为：

ait=vit-vit-ΔtΔt.

航向角由平滑二维速度计算，车辆位置和速度进一步投影至车道中心线纵轴，从而为不同进口道建立统一的纵向比较基准。

3.4 有效制动起点与动态制动边界

3.4.1 有效制动起点识别

瞬时负加速度可能来自松油门、跟驰微调或轨迹噪声，因此本文将有效制动起点定义为车辆由正常接近状态进入持续且具有明确速度下降趋势的减速状态时，对应的最早时空位置。

首先依据车辆正常接近阶段的加速度波动水平确定自适应减速度阈值：

aith=-maxamin,κσa,ifree,

其中amin为最小有效减速度阈值，σa,ifree为自由接近阶段的加速度标准差，κ为噪声放大系数。候选时刻tk需同时满足：

1Laj=kk+La-1aitj≤aith,

vitk-vitk+Wv≥Δvmin,

j=kk+La-1Iaitj<0La≥ηa.

式中，La为减速度持续窗口，Wv为累计降速检验窗口，Δvmin为最小累计速度降幅，ηa为负加速度帧比例。在所有满足条件的候选时刻中，取最早者为有效制动起点：

tib=mintk:上述条件均成立.

对应的制动起点状态记为：

Bi=Dib,tib,vib,aib,zib,

其中zib包含前车间距、排队状态、信号状态和车辆类别等交通情境变量。

3.4.2 动态制动起始边界

车辆在当前速度下完成反应并以可接受减速度停车所需的物理基准距离为：

Diphy=viτr+vi22ac+d0,

其中τr为感知反应时间，ac为可接受减速度绝对值，d0为停车安全余量。该式作为具有运动学意义的对照边界，但固定参数不能充分反映驾驶异质性和复杂交通状态。

为获得情境自适应边界，利用有效制动起点样本建立制动起始距离与车辆运行状态之间的关系：

Dib=fvib,hib,qib,ϕib,ci+εi.

采用分位数回归估计给定状态下的制动起始距离：

QτDib∣xi=β0+β1vib+β2vib2+βzTzib,

其参数通过最小化分位数损失获得：

minβi​ρτDib-Dib,  ρτu=uτ-Iu<0.

最终动态制动起始边界表示为：

Dibdt=fτvit,hit,qit,ϕit,ci.

当剩余距离下降至该边界时，车辆应开始形成稳定且持续的减速。分位水平τ根据验证集上的风险识别能力和误报率确定：较低分位数描述较晚制动行为，较高分位数形成更保守的预警边界。

3.5 机理驱动的瞬时延迟减速风险

3.5.1 边界越界与制动延迟

定义车辆相对于动态制动边界的安全裕度：

Mit=Dit-Dibdt.

当Mit≥0时，车辆仍位于合理制动边界上游；当Mit<0且尚未形成有效制动时，车辆已错过合理制动时机。归一化越界程度定义为：

Eit=max0,Dibdt-DitDibdt+ϵ.

设车辆首次越过动态边界的时刻为ticross，则其持续越界时间为：

ΔTit=max0,t-ticross.

3.5.2 后续制动需求与纵向冲突

车辆在剩余距离内完成停车所需的平均减速度绝对值为：

aireqt=vi2t2Dit-d0.

当aireqt超过舒适减速度时，车辆后续发生急减速或越线停车的可能性增加；当Dit≤d0时，直接标记为极高风险状态。

当前方存在同向车辆j且后车具有正闭合速度时，纵向碰撞时间定义为：

TTCijt=slong,ijtvit-vjt,

适用条件为slong,ijt>0且vit-vjt>0，其他情况令TTCijt=+∞。将TTC映射为纵向风险概率PiTTCt，使TTC越短对应的风险越高。

3.5.3 单车瞬时机理风险

分别将越界程度、持续时间和后续所需减速度映射至0,1区间：

PiEt=1-exp-Eit/λE,

PiTt=1-exp-ΔTit/λT,

PiAt=1-exp-max0,aireqt-acλA.

综合上述分量和纵向冲突风险，得到单车瞬时延迟减速风险：

Piinstt=1-1-PiEt1-PiTt1-PiAt1-PiTTCt.

该乘积融合保留各风险分量的物理含义，并避免依赖单一阈值。系统同时记录占主导地位的风险来源，以区分边界越界、延迟累积、制动需求过高和追尾冲突等不同危险机制。

3.6 MTPNet：机理耦合时序风险预测网络

3.6.1 时序输入特征

瞬时机理风险能够解释当前危险，但不能判断风险是否会持续、累积或上升。因此，MTPNet不直接从原始图像进行黑箱预测，而是使用VRPS产生的可解释机理特征、车辆运动状态和交通情境作为输入。

车辆i在时刻t的输入特征向量定义为：

zit=Piinstt,Eit,ΔTit,aireqt,PiTTCt,vit,ait,Dit,hit,qit,ϕit,ci.

采用长度为T的滑动窗口构造时序输入：

Sit=zit-T+1,…,zit.

连续变量根据训练集统计量进行标准化，类别变量采用独热编码或嵌入表示。滑动窗口仅追加新帧特征并移除最早帧，从而支持在线增量更新。

3.6.2 网络结构

MTPNet由四个部分组成：机理特征编码器、GRU时序建模模块、时间注意力池化模块和风险预测头。其计算过程表示为：

eik=Encoderzik,

Hit=GRUeit-T+1,…,eit,

αk=expvaTtanhWahk+baj=t-T+1texpvaTtanhWahj+ba,  hiattt=k=t-T+1tαkhk,

Yit=σHeadhiattt.

其中，hk为GRU在时刻k的隐藏状态，αk为相应时间步的注意力权重，Yit表示车辆i在未来预测时域H内进入高风险状态的概率。GRU建模短时风险演化，时间注意力自适应聚合窗口内更具判别力的历史状态，风险预测头完成二分类概率输出。

该结构的核心不在于单一循环骨干，而在于“机理特征引导+时间演化建模+自适应历史聚合”：机理层提供当前风险的物理解释，时序层学习由短时扰动向持续高风险状态的转变。

3.7 监督标签与训练目标

当未来预测时域H内出现急减速、越线停车、车间距低于安全阈值、TTC低于高风险阈值、所需减速度超过阈值，或人工确认的延迟制动/近碰事件时，将当前样本标记为高风险。设Ait,H表示车辆i在未来时域内至少发生一次目标事件，则监督标签为：

Yit=IAit,H.

当人工标注不足时，以未来时域内的最大瞬时机理风险构造弱监督标签：

Pimaxt,H=max1≤k≤HPiinstt+k,

Yiweakt=IPimaxt,H≥γ,

其中γ为高风险阈值。弱监督标签仅用于学习风险是否升至高危区间，不等同于真实事故标签；具备人工标注或实际冲突记录时，应优先使用真实事件标签。

考虑高风险样本数量通常少于正常样本，采用加权二元交叉熵训练MTPNet：

L=-i​w1YilogYi+w01-Yilog1-Yi.

式中，w1和w0分别为正、负样本权重。训练集、验证集和测试集按车辆或独立视频时段划分，避免同一车辆的相邻窗口跨集合分布而导致数据泄漏。模型实现参数、基线比较、消融设置和评价指标在实验章节中统一说明。

3.8 在线风险输出

对每个新增视频帧，VRPS依次完成车辆检测与跟踪、道路坐标恢复、测速约束校正、纵向状态更新、动态边界计算、瞬时机理风险计算、滑动窗口更新和MTPNet推断。系统为每辆研究车辆输出两类互补结果：

•当前瞬时机理风险Piinstt，用于解释车辆此刻是否已越过合理制动边界，以及主导风险来自越界程度、延迟时间、制动需求还是纵向冲突；

•未来动态风险Yit，用于表征车辆在未来预测时域内进入高风险状态的概率。

根据两个概率及其持续时间可设置分级预警。低等级预警提示车辆接近或刚越过动态边界；中等级预警表示机理风险持续累积或未来高风险概率显著上升；高等级预警对应制动空间严重不足、TTC过短或未来风险概率超过高阈值。除单车结果外，可对同一区域内车辆风险进行最大值或概率聚合，用于路侧界面显示与区域安全状态更新。

该双层输出既保留机理模型对当前风险的可解释性，又利用MTPNet提供短时趋势预测，从而实现由“风险识别”向“风险前置预警”的转变。

3.9 本章小结

本章按照“视觉感知与坐标恢复—低侵入速度融合—制动行为与动态边界—瞬时机理风险—MTPNet时序预测”的主线重构了“交通慧眼”方法。YOLO、ByteTrack和多区域标定提供连续米制轨迹；断面测速通过车辆级匹配和连续轨迹优化提高速度可靠性；自适应阈值与联合判据识别有效制动起点；分位数模型估计随车辆状态和交通情境变化的动态制动边界；边界越界、延迟时间、所需减速度和纵向TTC共同构成瞬时机理风险；MTPNet进一步通过GRU和时间注意力预测未来高风险概率。

上述方法在结构上同时承接实时性、低侵入性和智能属性：在线增量计算与滑动窗口支持实时运行，既有摄像机和测速设施的复用降低部署改造，机理特征与时序网络的耦合兼顾物理解释和风险趋势预测。

第 4 章 Experiments（实验设计与结果分析）

本章依据第3章提出的VRPS与MTPNet开展实验设计。第3章以单车为基本分析对象，并允许在同一标定区域内对单车风险进行最大值或概率聚合；因此，本章按照实验方案将区域作为时序预测单位，同时保留单车轨迹、制动边界和风险来源用于结果解释。实验重点验证三项问题：一是机理耦合时序模型能否准确预测未来高风险状态；二是机理特征、时间建模和风险类型信息是否具有独立贡献；三是VRPS能否在固定监控条件下满足实时处理要求。

当前材料未提供真实视频规模、硬件型号、训练日志和模型输出数值。为避免虚构实验结论，本章对实验流程、指标、比较方法和结果分析逻辑作完整规定，所有必须由实际运行得到的数据均以“【待实测】”标注。完成实验后，可直接将相应数值、曲线和界面截图替换到本章。

4.1 实验环境与总体流程

4.1.1 实验任务定义

实验以标定道路区域 r 为预测对象。VRPS在每一帧完成车辆检测、跨帧跟踪、道路坐标恢复和运动状态估计，并将单车机理风险聚合为区域级机制特征。给定过去 T 帧的区域特征序列，MTPNet输出该区域在未来 H 帧内进入高风险状态的概率。

S_r(t) = [z_r(t-T+1), z_r(t-T+2), …, z_r(t)]

ŷ_r(t) = MTPNet(S_r(t))

其中，S_r(t)为长度为T的滑动窗口，z_r(t)为区域机制特征向量，ŷ_r(t)∈[0,1]为未来预测时域内的高风险概率。该定义把当前帧的可解释机理风险与连续时间演化连接起来，用于检验风险能否从短时扰动中被提前识别。

4.1.2 硬件与软件环境

为保证模型对比的公平性，所有基线模型与MTPNet应在相同硬件、相同数据划分和相同训练预算下运行。若同时开展服务器端与边缘端测试，应分别报告两套环境，避免将高性能GPU结果直接等同于路侧实时性能。实验环境按表4-1记录。

表4-1 实验软硬件环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| CPU | 【待填写型号与核心数】 |
| GPU/边缘计算设备 | 【待填写型号、显存或算力】 |
| 内存 | 【待填写】 |
| 操作系统 | 【待填写】 |
| Python | 【待填写版本】 |
| 深度学习框架 | PyTorch【待填写版本】 |
| CUDA/cuDNN | 【待填写版本】 |
| 视频处理与跟踪组件 | OpenCV、YOLO、ByteTrack【待填写具体版本】 |

4.1.3 交通视频输入与道路区域标定

交通视频应来自固定路侧监控，以保证与论文的低侵入部署目标一致。每个视频场景按照进口道方向、停止线附近和主要车辆交互范围划分标定区域，并使用不少于4组图像点与道路平面控制点求解单应性矩阵。标定后应通过独立控制点检验重投影误差，误差超过阈值的区域重新标定。数据来源与规模按表4-2记录。

表4-2 交通视频与数据规模

| 项目 | 实验记录 |
| --- | --- |
| 交叉口/视频场景数量 | 【待实测】 |
| 视频总时长 | 【待实测】 |
| 分辨率与帧率 | 【待实测】 |
| 标定区域数量 | 【待实测】 |
| 检测车辆总数 | 【待实测】 |
| 有效连续轨迹数 | 【待实测】 |
| 区域时序样本数 | 【待实测】 |
| 高风险样本比例 | 【待实测】 |
| 天气、时段与交通状态 | 【待说明白天/夜间、畅通/拥堵等】 |

4.1.4 总体评价流程

实验评价流程与VRPS在线处理链一致，具体包括：

1. 逐帧执行YOLO检测和ByteTrack跟踪，生成带稳定身份编号的车辆轨迹；

2. 依据多区域单应性矩阵恢复道路平面坐标，并计算车辆速度、加速度和航向；

3. 计算单车制动边界、延迟减速风险和车辆对冲突风险，再聚合为区域机制特征；

4. 以滑动窗口构造长度为T的时序样本，并依据未来H帧风险生成监督标签；

5. 按独立视频时段、场景或交叉口划分训练集、验证集和测试集；

6. 在统一训练预算下比较RNN、GRU、LSTM、Transformer、Mamba与MTPNet；

7. 通过消融实验、案例可视化和逐模块计时验证智能预测、可解释性与实时性。

4.2 数据集构建与评价指标

4.2.1 数据集构建

数据集由VRPS直接从交通视频生成。对每个标定区域，系统首先提取区域内车辆状态，再计算机理风险并形成区域级时序特征。轨迹过短、严重遮挡、连续失配或无法形成稳定速度估计的车辆不参与风险聚合。区域内有效车辆数不足时，该帧可标记为无效样本或仅用于低风险背景统计，具体规则应在实现中保持一致。

为避免数据泄漏，同一车辆的相邻窗口、同一连续视频片段的高度重叠窗口不得随机分散到不同数据集合。优先按照独立视频时段或交叉口进行划分；若数据量有限，至少应按车辆轨迹编号分组划分。训练集统计量仅用于训练集标准化，并固定应用于验证集和测试集。

表4-3 数据集划分

| 数据集合 | 视频时段/场景 | 样本数 | 高风险样本数 | 高风险比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 训练集 | 【待填写】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |
| 验证集 | 【待填写】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |
| 测试集 | 【待填写】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |

4.2.2 区域机制特征与风险标签

按照实验方案，MTPNet的区域输入特征定义为：

z_r(t) = [P_A,r(t), ρ_r(t), N_r(t), N_valid,r(t), P_max_vehicle,r(t), P_max_pair,r(t), η_long,r(t), η_lat,r(t)]

其中，P_A,r(t)表示区域瞬时机理风险；ρ_r(t)表示区域交通密度；N_r(t)表示区域内检测车辆数；N_valid,r(t)表示具备有效速度与航向估计、可参与风险计算的车辆数；P_max_vehicle,r(t)与P_max_pair,r(t)分别表示区域最大单车风险和最大车辆对风险；η_long,r(t)与η_lat,r(t)表示主导纵向和横向冲突类型。

需要说明的是，本文方法章节主要研究进口道直行车辆的纵向制动和追尾风险。若实际系统未实现横向LTTC模块，则η_lat,r(t)应从特征向量中删除，输入维度相应由8调整为7，不应以恒定占位值参与有效性论证；若已实现横向风险扩展，则需在方法章节补充其定义和计算方式。

当缺少真实事故或人工险情标签时，实验方案以未来机制风险构造弱监督标签：

Y_r(t) = 1，若 max{P_A,r(t+1), …, P_A,r(t+H)} ≥ γ；否则 Y_r(t) = 0

式中，γ为高风险阈值。弱监督标签仅表示未来风险是否上升至高危区间，不等同于真实事故概率。若具备人工确认的急刹、越线停车、近碰或事故记录，应优先使用真实事件标签，并将弱标签作为辅助实验。阈值γ应在验证集上确定，不能利用测试集反向调参。

4.2.3 评价指标

分类性能采用Accuracy、Precision、Recall、F1-score和ROC-AUC评价。设TP、TN、FP和FN分别表示真正例、真负例、假正例和假负例，则：

Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)

Precision = TP / (TP + FP)

Recall = TP / (TP + FN)

F1 = 2 × Precision × Recall / (Precision + Recall)

Accuracy反映总体分类正确率，Precision衡量预警结果的可信程度，Recall反映高风险样本被检出的比例，F1综合平衡Precision与Recall，ROC-AUC衡量不同判定阈值下的总体区分能力。由于高风险样本通常较少，结果分析应重点关注Recall、F1和ROC-AUC；必要时补充PR-AUC，避免仅凭Accuracy得出结论。

实时性能采用每帧处理时间、MTPNet单次推理时间和系统FPS评价。设处理N帧视频的总耗时为t_total，则FPS=N/t_total。若系统平均单帧处理时间不高于视频帧间隔，并且高分位时延不会造成持续积压，可认为具备对应帧率下的实时运行能力。

4.3 MTPNet实现设置

MTPNet由机理特征编码器、GRU时序建模模块、时间注意力池化模块和风险预测头组成。机理特征编码器将区域机制特征映射至统一隐藏空间；两层GRU建模风险在连续帧中的演化；时间注意力根据各时间步对未来风险的贡献自适应分配权重；风险预测头输出未来H帧内进入高风险状态的概率。该模型的区别不只在于采用GRU，而在于机理特征引导和自适应时间聚合。

表4-4 MTPNet主要实现参数

| 参数 | 设置 |
| --- | --- |
| 输入特征维度 | 8；若未实现横向风险则为7 |
| 序列长度 | T帧【待填写具体数值】 |
| 预测时域 | H帧【待填写具体数值】 |
| 隐藏层维度 | 64 |
| 时序层数 | 2 |
| Dropout | 0.1 |
| 优化器 | AdamW |
| 损失函数 | 加权二元交叉熵 |
| 学习率 | 【待填写】 |
| Batch size | 【待填写】 |
| 训练轮数/早停策略 | 【待填写】 |
| 随机种子与重复实验次数 | 【待填写】 |

为保证比较公平，所有基线模型使用相同的输入特征、序列长度、预测时域、训练集和评价流程。连续特征使用训练集均值与标准差进行标准化；类别或冲突类型特征采用独热编码或嵌入表示。类别权重根据训练集中正负样本比例确定。模型选择依据验证集Recall、F1或ROC-AUC完成，测试集只用于最终一次性能报告。

4.4 基线模型比较

为检验MTPNet的未来风险预测能力，选择RNN、GRU、LSTM、Transformer和Mamba作为基线模型。RNN提供基础循环网络参照；GRU和LSTM比较不同门控时序结构；Transformer检验自注意力对固定窗口风险序列的建模能力；Mamba用于比较状态空间序列模型；MTPNet在GRU基础上加入机理特征编码和时间注意力聚合。除模型结构外，其余数据与训练设置保持一致。

表4-5 不同模型的未来风险预测结果

| 模型 | Accuracy | Precision | Recall | F1-score | ROC-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNN | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |
| GRU | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |
| LSTM | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |
| Transformer | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |
| Mamba | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |
| MTPNet | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |

结果分析应首先比较高风险样本的Recall和F1，其次比较ROC-AUC和Precision。若MTPNet在Recall和F1上稳定优于其他模型，说明机理引导和时间注意力能够降低高风险漏检；若仅Accuracy提高而Recall没有改善，则不能据此认定预警能力更强。若不同模型差异较小，应报告多次独立训练的均值与标准差，并通过置信区间或显著性检验判断改进是否稳定。

在最终填写结果时，可采用如下表述逻辑：MTPNet相对最优基线的Recall提高【待计算】个百分点，F1提高【待计算】个百分点，ROC-AUC提高【待计算】；同时结合Precision变化判断性能提升是否以明显增加误报为代价。未获得实测数值前，不应使用“显著优于”或“达到实时高精度”等结论。

4.5 消融实验

消融实验用于分离MTPNet关键组成部分的贡献。按照实验方案设置四种模型：仅使用当前帧区域特征的无时序模块版本；删除TTC、车辆对风险等机理信息的无机理特征版本；删除主导冲突类型指示的无风险类型版本；以及完整MTPNet。若横向LTTC未实现，“无机理特征”只删除当前方法中实际存在的TTC和车辆对风险，不将未实现的特征纳入消融。

表4-6 MTPNet消融设置

| 模型变体 | 具体设置 |
| --- | --- |
| MTPNet w/o temporal module | 仅使用当前帧区域特征，不输入历史滑动窗口 |
| MTPNet w/o mechanism features | 删除TTC/LTTC（若已实现）和车辆对风险等机理特征 |
| MTPNet w/o risk type | 删除主导纵向/横向冲突类型指示变量 |
| Full MTPNet | 完整机理特征编码、GRU时序建模、时间注意力与预测头 |

表4-7 MTPNet消融实验结果

| 模型变体 | Accuracy | Precision | Recall | F1-score | ROC-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w/o temporal module | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |
| w/o mechanism features | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |
| w/o risk type | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |
| Full MTPNet | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 | 【待实测】 |

消融结果主要回答三个问题。第一，完整模型相对无时序模块版本的提升用于验证历史风险演化是否比单帧判断更有效；第二，删除机理特征后的性能变化用于检验TTC、车辆对风险和区域瞬时风险是否为未来预测提供有效先验；第三，删除风险类型后的变化用于判断模型是否需要区分不同风险来源。若完整模型在Recall、F1和ROC-AUC上同时占优，可说明三类信息具有互补性；若某一模块删除后性能无明显变化，则应重新检查该特征的定义、尺度和数据分布，而不能预设其必然有效。

4.6 可视化与实时性能

4.6.1 定性可视化

定性结果用于展示VRPS从视频感知到风险预测的完整输出。可视化界面至少包括车辆检测框与轨迹编号、标定区域边界、车辆道路平面位置、当前机理风险、主导风险来源、MTPNet未来风险概率和预警等级。正常场景与高风险场景应使用相同的显示规则，避免只展示有利案例。

【此处插入VRPS仪表板或视频帧截图】

图4-1 VRPS检测、跟踪、区域标定与风险输出界面

典型高风险案例应沿时间轴同时绘制区域瞬时机理风险P_A,r(t)和MTPNet未来风险概率ŷ_r(t)，并标记车辆越过动态制动边界、实际急减速或近碰事件发生时刻。若预测概率在目标事件发生前持续越过预警阈值，可计算该案例的预警提前时间；若概率只在事件发生后上升，则不能视为有效前置预判。

【此处插入风险时间序列曲线，并标注预警与事件时刻】

图4-2 正常场景与高风险场景的机理风险及未来风险曲线

4.6.2 实时性能评价

实时性通过逐模块计时获得。计时应包含数据传输与预处理开销，并同时报告平均时延、较高分位时延和整体FPS。若只报告神经网络前向推理时间，会低估坐标转换、轨迹维护和机理风险计算对端到端性能的影响。表4-8记录各模块的单帧耗时。

表4-8 VRPS逐模块实时性能

| 模块 | 平均时间/帧 | P95时间/帧 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆检测 | 【待实测】 | 【待实测】 | YOLO前向推理及后处理 |
| 车辆跟踪 | 【待实测】 | 【待实测】 | ByteTrack关联与轨迹维护 |
| 坐标恢复与状态估计 | 【待实测】 | 【待实测】 | 透视转换、速度与加速度 |
| 机理风险计算 | 【待实测】 | 【待实测】 | 区域车辆对与风险聚合 |
| MTPNet预测 | 【待实测】 | 【待实测】 | 滑动窗口更新与模型推理 |
| Total VRPS | 【待实测】 | 【待实测】 | 端到端处理时间 |
| 系统FPS | 【待实测】 | - | 总处理帧数/总时间 |

结果分析应将系统FPS与输入视频帧率直接比较，并说明是否存在帧积压。若Total VRPS平均时延满足目标帧率，但P95时延明显超过帧间隔，应进一步采用异步流水线、跳帧推理或轻量化检测器控制最坏情况时延。MTPNet本身通常只处理低维机制特征，其推理开销应远低于前端车辆检测；该判断仍需由表4-8的实测结果验证。

4.6.3 低侵入部署记录

除计算速度外，系统部署还应记录既有设备复用程度。固定摄像机用于视频输入，既有断面测速设备仅作为速度校正约束；若现场没有独立测速设施，可关闭校正模块并报告性能变化。低侵入性不能仅以“无需新增设备”概括，还应说明施工、断道、供电、通信和标定工作量。

表4-9 低侵入部署评价

| 评价项目 | 实验记录 |
| --- | --- |
| 既有摄像机复用率 | 【待填写】 |
| 既有测速设备复用情况 | 【待填写；无设备时说明关闭校正模块】 |
| 新增硬件需求 | 【待填写】 |
| 是否需要封闭车道或改变交通组织 | 【待填写】 |
| 单区域标定与部署时间 | 【待实测】 |
| 无测速校正时的性能变化 | 【待实测】 |

4.7 本章小结

本章按照实验方案构建了VRPS与MTPNet的完整评价框架：以区域机制特征的历史滑动窗口预测未来高风险状态，使用Accuracy、Precision、Recall、F1和ROC-AUC评价预测性能；通过RNN、GRU、LSTM、Transformer和Mamba验证MTPNet的相对效果；通过无时序模块、无机理特征和无风险类型三类消融验证关键组成；通过系统界面、风险时间序列和逐模块时延评价可解释性与实时性；并补充记录既有设备复用和部署改造情况。

由于现有材料未包含真实实验数据，本章暂不作性能优劣结论。后续应将真实数据填入表4-1至表4-9，并依据Recall、F1、ROC-AUC、预警提前时间和端到端FPS形成最终结果分析。只有在基线比较、消融实验和实时测试共同支持时，才能确认系统具备可解释的智能预判能力和实际部署价值。

第5章 结论与展望

本文围绕城市信号交叉口进口道车辆“是否错过合理制动时机”这一问题，构建了交通慧眼——基于视觉的实时感知与预测系统（VRPS）。研究将固定监控视频、既有断面测速、车辆制动机理与时序学习纳入统一框架，形成从车辆轨迹获取、速度校正、有效制动识别、动态制动边界估计，到瞬时风险解释和未来风险预测的完整技术链条。该框架的核心目标不是在危险结果出现后进行被动识别，而是把风险判断前移至车辆越过合理制动起始边界但尚未形成稳定减速的阶段，为路侧预警和交叉口安全管理提供可解释、可在线运行且改造需求较低的技术方案。

5.1 研究结论

1. 构建了面向既有道路设施的低侵入车辆感知与速度融合流程。系统利用YOLO和ByteTrack提取连续车辆轨迹，通过多区域透视标定恢复道路平面米制坐标，并将断面测速值作为连续轨迹优化的外部约束。与直接替换局部速度相比，该方法同时考虑轨迹位置保持、序列平滑与断面速度一致性，可在尽量复用固定摄像机和既有测速设施的前提下提高纵向运动状态的可靠性；当现场缺少测速设备时，校正模块也可关闭，从而保留系统的基础部署能力。

2. 建立了有效制动起点与动态制动起始边界的联合分析方法。针对首次负加速度容易受到松油门、跟驰微调和视频噪声影响的问题，本文采用由正常接近阶段噪声水平确定的自适应减速度阈值，并联合减速度持续性、累计速度下降和后续运行状态识别稳定制动的最早时空位置。在此基础上，以理论停车距离作为物理参照，利用实测制动起点和分位数回归学习随速度、前车间距、排队状态、信号状态及车型变化的动态边界，使“合理制动位置”由固定距离或固定减速度阈值转化为情境相关的状态函数。

3. 提出了可解释的单车延迟减速瞬时风险量化方式。本文以动态制动边界为风险判断前置基准，综合车辆的边界越界程度、越界持续时间、剩余距离内所需减速度和纵向TTC，构造瞬时机理风险。该风险不仅输出危险程度，还能够指出风险主要来自制动时机延迟、制动空间不足或前车闭合冲突，从而避免仅依赖单一阈值或黑箱概率进行判断，并为后续预警解释、案例复核和交通管理决策提供明确依据。

4. 设计了机理耦合的时序风险预测网络MTPNet。模型以VRPS生成的机理风险、车辆运动状态和交通情境为输入，通过机理特征编码、GRU时序建模、时间注意力聚合和风险预测头，学习风险由短时扰动向持续高危状态演化的过程。该设计将“当前为何危险”的机理解释与“未来是否继续升高”的数据驱动预测连接起来，并通过固定长度滑动窗口支持新增帧增量推断，实现当前瞬时风险与未来高风险概率的双层输出。

5. 形成了覆盖智能性、实时性与低侵入性的实验评价框架。实验章节规定了数据构建、风险标签、基线模型、消融实验、定性案例、逐模块时延和设备复用记录等评价内容，并强调应以Recall、F1、ROC-AUC、预警提前时间、端到端FPS和高分位时延作为主要判断依据。由于当前材料尚未提供真实视频规模、训练日志和模型输出，本文现阶段能够得出的结论主要是方法体系与评价方案已经建立；MTPNet相对基线的性能优势、VRPS的实际实时帧率及低侵入部署效果，仍需由后续实测数据验证，不能在缺少实验结果时预先作出优越性判断。

5.2 主要贡献与应用价值

本文的主要贡献可概括为三个方面。第一，在实时性方面，系统以新增帧增量处理、轨迹状态滚动更新和固定窗口时序推断替代全视频离线批处理，并把端到端时延、P95时延及帧积压纳入评价，使实时性成为系统级约束，而不只是神经网络前向速度。第二，在低侵入性方面，系统优先复用固定监控和既有断面测速设备，不要求改变交叉口交通组织；测速模块采用可插拔设计，使不同基础设施条件下的路口能够以不同配置部署。第三，在智能属性方面，本文并未完全依赖固定规则或纯黑箱网络，而是通过数据驱动动态边界、可解释机理风险和MTPNet时序预测形成“机理约束—状态学习—趋势预判”的组合。

从应用角度看，交通慧眼可为路侧风险提示、交叉口运行诊断和安全治理提供单车级信息。系统能够输出车辆是否越过合理制动边界、延迟持续时间、后续制动需求、纵向冲突程度及未来高风险概率，因而不仅适用于高风险事件报警，也可用于识别持续存在的晚制动位置、比较不同时段或进口道的风险分布，并为信号控制优化、警示设施布设和重点车辆行为复核提供数据支持。其实际应用价值仍取决于跨场景验证、误报控制和边缘端运行性能。

5.3 研究局限

1. 实验数据与实证结论尚不完整。当前实验章节中的视频规模、硬件配置、模型性能、预警提前时间和端到端时延仍为待实测项目，因此尚不能证明MTPNet显著优于RNN、GRU、LSTM、Transformer或Mamba，也不能直接认定系统已经达到目标视频帧率下的实时运行要求。

2. 研究对象和风险类型仍较集中。现阶段主要分析进口道直行车辆的停车制动与纵向追尾风险，对左转、右转、非机动车、行人以及汇入、变道和侧向擦碰等复杂交互覆盖不足。实验特征中若使用横向风险指标，必须先在方法部分补充完整定义并实际实现，不能以占位变量代替。

3. 标签质量和样本不平衡问题仍然存在。真实事故、近碰和人工确认的延迟制动事件数量有限，弱监督标签只能表示未来机理风险是否越过阈值，并不等同于真实事故概率。阈值选择、标注误差和高风险样本稀少可能导致模型学习到机理规则的再现，而非具有充分外部效度的事故预测规律。

4. 视觉测量仍受场景条件影响。摄像机抖动、车辆遮挡、夜间眩光、雨雪天气、路面坡度以及标定控制点误差均可能传递到速度、加速度和TTC计算中。断面测速能够提供外部约束，但设备时钟漂移、车辆匹配错误及测速断面覆盖不足也会影响校正结果。

5. 模型的跨路口泛化与部署稳定性尚待验证。不同交叉口在摄像机视角、车道几何、信号控制、驾驶行为和交通组成方面存在差异，单一路口或单一时段训练的边界模型与时序网络可能出现域偏移；同时，预警阈值还需结合管理目标，在高召回与可接受误报之间进行权衡。

5.4 未来展望

1. 完善多场景数据采集与实证评价。后续应在多个交叉口、不同进口道、不同天气和昼夜条件下采集固定监控视频，并同步获取断面测速、信号相位、制动灯辅助标注或人工险情记录。按照独立交叉口或独立视频时段划分训练集和测试集，完成基线比较、消融实验、置信区间或显著性检验，并系统报告速度校正误差、制动起点距离误差、边界覆盖率、预警提前时间和端到端实时性能。

2. 增强视觉测量与速度融合的鲁棒性。可进一步研究摄像机自动稳定、在线标定检查、遮挡轨迹补全、基于不确定性的轨迹平滑以及视频与测速设备的自适应时间同步；在无测速设备场景下，可利用道路已知尺度、信号周期、车道几何或少量人工标定数据建立轻量级自校正机制，并通过有无测速模块的对照实验量化精度与部署成本之间的关系。

3. 扩展多主体和多类型交通冲突建模。未来可将研究对象由直行机动车扩展至转向车辆、非机动车和行人，补充横向冲突时间、交叉路径碰撞时间、PET及多车交互关系，构建纵向制动、侧向擦碰和交叉冲突统一的风险图模型。对于排队传播和连续跟驰场景，可从单车风险进一步扩展到车辆群风险和进口道级风险演化。

4. 提升MTPNet的泛化能力与可信度。可引入自监督预训练、半监督学习、域适应和跨路口迁移，以减少对高成本人工标签的依赖；通过概率校准、置信区间、异常检测和不确定性估计区分“高风险”与“模型不确定”，避免将低置信预测直接转化为强预警。同时，可研究不同预测时域下的多任务学习，联合预测风险等级、风险来源和预警提前时间。

5. 推进边缘端部署与交通管理闭环。后续应在实际路侧计算设备上测试轻量化YOLO、模型剪枝、量化、异步流水线和自适应跳帧策略，控制平均及高分位时延；结合实际管理需求设置分级预警阈值、持续时间和冷却机制，并将风险输出与路侧可变信息提示、信号控制优化或安全管理平台联动。在应用阶段还需建立隐私保护、数据留存、模型更新和误报警复核机制，确保系统能够长期稳定运行。

总体而言，本文完成了城市交叉口车辆延迟减速风险从视频测量、机理解释到时序预判的方法整合，并建立了实时性、低侵入性和智能属性的统一评价路径。后续应依托真实多场景数据，验证动态制动边界的解释力、机理特征的预测增益及系统在可接受误报和部署成本下的在线性能。完成这一实证闭环后，交通慧眼方可由方法原型发展为可复制的交叉口主动安全工具。